哈尔滨工程大学信通学院

实习手册

学生姓名          付丁一

学    号         2018080405

实习单位         中国高科

实习班级

指导老师         李北明          (校内)

王亚涛          (校外)

二○二一年七月

| 时间 | 7.12 | 实习内容 | STM32的开发（1） |
| --- | --- | --- | --- |
| # day6 ## 今日收获 - clean.bat 解放双手 - 复习寄存器操作 - HAL库的使用 - 配合CubeMX - 简单的GPIO配置 - 更加简单的中断 - 代码的移植 - 使用HAL库，快速移植代码 ## STM32的开发 - 寄存器 - std库 - HAL库 今天主要任务：用不同的方式点亮LED 注： 1. 因为STM32G0引脚比较少 2. STM32G0没有预留JTAG的口，如需要使用JTAG需要手动连杜邦线 3. 如果使用串口下载方式，个人认为比较繁琐 - 因为有STM32F1开发板，所以将单片机型号改为STM32F103RCT6.大部分代码相同，逻辑上全部类似；可以使用JTAG，方便程序调试。 ### STM32寄存器开发方法 #### 认识寄存器 ##### 什么是寄存器？ 在数字电子，尤其是计算中，硬件寄存器是通常由触发器组成的电路，通常具有许多类似于存储器的特性，例如： - 一次读取或写入多个位的能力 - 使用地址以类似于内存地址的方式选择特定寄存器 然而，它们的显着特点是它们还具有超出普通内存的特殊硬件相关功能。所以，从不同的角度来看，硬件寄存器就像内存，具有额外的硬件相关功能；或者，内存电路就像只存储数据的硬件寄存器。 硬件寄存器用于软件和外设之间的接口。软件写入它们以向设备发送信息，并读取它们以从设备获取信息。一些硬件设备还包括软件不可见的寄存器，供其内部使用。 详见《微机原理与接口技术》 ##### 如何寻找 STM32F103RCT6 的寄存器 （P194） 并不觉得像STM32这类功能强大的单片机应当用寄存器的方式来开发。 以上课时用STM32G0编写的一段代码来解释。 C #include <stm32g0xx.h> //这里存入了寄存器的定义表 /*USER Define-----------------------------*/ #define MY_MODE_OUTPUT_PP 0 #define MY_MODE_OUTPUT_OD 1 #define MY_SPEED_LOW 0 #define MY_SLEED_MID 1 #define MY_SPEED_HIGH 2 #define MY_SPEED_VERY_HIGH 3 /*Define End------------------------------*/ //用户自己定义结构体，方便后续输入 typedef struct { uint16_t pin; uint8_t DirOrSpeed;//输入还是输出，速度 uint8_t PP_OD_Pull;//输出模式 } myGPIO_ST; //延时函数 void delay(unsigned int a) { while(a--) { ; } } void IO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx,myGPIO_ST* st) { uint8_t temp; if (st->DirOrSpeed > 0) { //不是输入模式。暂时只处理输出 GPIOx->ODR &= ~(0xf << st->pin*4); temp =(st->PP_OD_Pull<<2)¦(st->DirOrSpeed); GPIOx ->ODR ¦= temp << (st->pin*4); } } int main() { RCC->IOPENR ¦= RCC_IOPENR_GPIOBEN; myGPIO_ST myGPIO; myGPIO.pin = 0; myGPIO.DirOrSpeed = MY_SPEED_LOW; myGPIO.PP_OD_Pull = MY_MODE_OUTPUT_PP; IO_Init(GPIOB,&myGPIO); while(1) { GPIOB->ODR &= ~(0x1<<(0*1) ¦ (1*1)); delay(0xfffff); GPIOB->ODR ¦= (0x1<<(0*1) ¦ (1*1)); delay(0xfffff); } } 与之前接触过的std库函数相比，无论从可读性还是开发的速度和对开发者的要求上，库函数开发都略胜寄存器开发一筹。 ### HAL库 STM32Cube硬件抽象层（HAL），STM32抽象层嵌入式软件，可确保STM32微控制器上最大的可移植性。 HAL适用于所有硬件外围设备。他们隐藏MCU和外设复杂度到最终用户。 #### 从寄存器到HAL库 寄存器操作让我想起刚接触单片机时，我开始使用MSP430的寄存器开发的方式，代码可读性比较差（即便当时写了简单的注释，现在读起来也比较吃力）；唯一的好处是让我对指针有了进一步的了解。 - 其实《微机原理》解释得还蛮清楚的 #### 使用HAL函数点亮LED ##### 1. 使用CubeMX配置工程 详见day5日报 - 如何找到板卡上的LED2连接的引脚？ 因为我使用的是正点原子F103RCT6的板卡，所以需要到厂家提供的开发板原理图中找。 ##### 2. 打开Keil进行main.c的编写 在main文件之中，只需要编写while(1)中的具体语句即可。 C /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin); HAL_Delay(1000); /* USER CODE END WHILE */ ##### 3. 下载与调试 配置好JTAG就可以烧录板卡了。 点击settings。 注意： - 在CubeMX生成的工程文件中，如需用户自己书写代码，必须要按照CubeMX分配好的空间来写。否则在下一次使用CubeMX进行新的配置时，用户的代码会丢失。 - 翻转LED的电平后，记得延时。否则闪烁过快，看不到明显的现象。 #### 使用HAL函数利用按键控制LED电平翻转 ##### 1. 使用CubeMX配置工程 首先，需要在原理图上找到KEY0对应的GPIO。 当然还有小灯。（同上个） 接下来就在CubeMX中配置这两个GPIO。其中，PC5为Input，PD2为Output。具体参数见图。 最后点击Generate即可。 ##### 2. 编写main.c 同样只需要编写while(1)里的代码即可。 C /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { if(KEY0 == 0){ HAL_Delay(10);//软件消抖 while(!KEY0)//等待KEY无效 ; HAL_Delay(10);//软件消抖 HAL_GPIO_TogglePin(LED_GREEN_GPIO_Port,LED_GREEN_Pin);//翻转电平 } /* USER CODE END WHILE */ ##### 3. 烧录程序 同样，连接好JTAG和板卡后，点击Translate-Bulid-Download即可成功烧录。 |  |  |  |
| 指导教师 |  | 分数 |  |
| 实习评语: |  |  |  |