哈尔滨工程大学信通学院

实习手册

学生姓名          付丁一

学    号         2018080405

实习单位         中国高科

实习班级

指导老师         李北明          (校内)

王亚涛          (校外)

二○二一年七月

| 时间 | 7.13 | 实习内容 | STM32的开发（2） |
| --- | --- | --- | --- |
| day7 1. 中断 2. 串口 中断与内部中断 中断嵌套 假设有三个优先级012，0是最高。 当前正在处理1级别中断。 此时如果： - 0级别中断唤起 - 当前中断被打断。记录当前位置后去处理0中断；之后返回1中断继续处理，最后回到正常流程中去。 - 2级别中断唤起 - 2中断挂起。等待1处理完之后再来处理2。 - 同级别中断被唤起 - 挂起。除非同时有效，则比较子优先级。 使用HAL库实现按键下降沿触发中断 Callback function： 然后Translate-Build-Download即可下载到板卡。 现象：按下按键后LED电平翻转。 原理与分析 Nested Vectored Interrupt Controller_Cortex-M3 Devices Generic User Guide Tail-chaining是异常的背对背处理，没有中断之间的状态保存和恢复开销。当退出一个ISR并进入另一个ISR时，处理器跳过八个寄存器的弹出和八个寄存器的推入，因为这对堆栈内容没有影响。 - ISR：中断服务寄存器 - 为了加快响应（而产生的M3的功能） 向量表 - 中断整体流程 微机原理个人总结之中断学习_CSDN 微机原理确实创世之源 Callback函数溯源 中断流程中Callback处于某位置 串口数据收发 通信和通信协议的分类 通信的分类 单工、全双工、半双工示意图： What’s the Difference between Simplex and Duplex Fibre Optic Cable?_Black Box Network 通信协议 典型同步通信协议SPI/SSI举例： ADS1118 具有内部基准和温度传感器的兼容 SPI的 16 位模数转换器 (Rev. F)_Texas Instruments 异步串行通信举例： 异步串行通信_Wikipedia® 单片机常用串行通信协议对比 协议; 名称; 引脚说明; 同步信号; 通信方向. UART; Universal Asynchronous Receiver/Transmitter; TXD：发送端 RXD：接收端 GND：共地; 异步通信; 全双工. 1-wire; 单总线; DQ：发送/接收端; 异步通信; 半双工. SPI; 串行外围设备接口; SCK：同步时钟；MISO：主机输入，从机输出；MOSI：主机输出，从机输入；CS：若干片选信号; 同步通信; 全双工. IIC; 集成电路总线; SCK：同步时钟；SDA：数据输入/输出; 同步通信; 半双工. 单片机使用的异步串行通信字符格式如图 4-4 所示，一般情况下是 1 位起始位，8 位数据 位，无奇偶校验，1 位停止位。 STM32的串口资源 - 详见CubeMX 引脚复用与片内外设重映射 - “内部外设” 串口数据发送函数 - 工作方式 - 轮询 - 中断：接收或发送若干字节的数据就会进入中断 - DMA：传输过程不需要CPU干预 - HAL库 - 阻塞与非阻塞 - 发送：阻塞 使用CubeMX配置串口 连线： 串口重定向 - 改写C语言库函数，当连接器检查到用户编写了与 C 库函数同名的函数时，将优先使用用户编写的函数，从而实现对库函数的修改 - printf() 函数内部通过调用 fputc() 函数来实现数据输出，用户可以改写 fputc() 函数来实现串口重定向。 C /** * @brief: 重定向c库函数printf到DEBUG_USARTx */ int fputc(int ch, FILE *f) { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xffff); return ch; } /** * @brief: 重定向c库函数getchar,scanf到DEBUG_USARTx */ int fgetc(FILE *f) { uint8_t ch = 0; HAL_UART_Receive(&huart1, &ch, 1, 0xffff); return ch; } main.c 在按键按下后，将Hello world！输出至串口。（轮询） C /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { if(!KEY1){ HAL_Delay(10); while(!KEY1) ; printf( "Hello world!\r\n"); HAL_Delay(10); } /* USER CODE END WHILE */ 应声虫实验 实验现象：“回声”。 开启Rx中断 C void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart->Instance==USART1) { Uart1ReceiveBuf[Uart1ReceiveCnt] = Uart1Temp[0]; Uart1ReceiveCnt++; if(0x0a == Uart1Temp[0]) { Uart1ReceiveFlag = 1; } HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(uint8_t *)Uart1Temp,REC_LENGTH); } } main.c C while (1) { if(Uart1ReceiveFlag) { HAL_UART_Transmit(&huart1,Uart1ReceiveBuf,Uart1ReceiveCnt,0x10); // for(int i = 0; i<Uart1ReceiveCnt; i++) Uart1ReceiveBuf[i] = 0; Uart1ReceiveCnt = 0; Uart1ReceiveFlag = 0; } /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } 现象 用串口控制LED的状态 配置同前。 实验现象：通过自定的协议，向串口发送指定指令，控制LED的状态。 实现判断指令逻辑 C if(Uart1ReceiveFlag) { printf( "The Received command is ："); HAL_UART_Transmit(&huart1,Uart1ReceiveBuf,Uart1ReceiveCnt,0x10); if(('L' == Uart1ReceiveBuf[0]) && ('E' == Uart1ReceiveBuf[1]) && ('D' == Uart1ReceiveBuf[2])) { switch(Uart1ReceiveBuf[3]) { case '0': LED_OFF;PRT_SUCCESS break; case '1': LED_ON;PRT_SUCCESS break; case '2': LED_TOG;PRT_SUCCESS break; default: PRT_ERROR_BIT_MSG break; } } else { PRT_ERROR_HEAD_MSG } //清除接收数组、计数器、标志位 for(int i = 0; i<Uart1ReceiveCnt; i++) Uart1ReceiveBuf[i] = 0; Uart1ReceiveCnt = 0; Uart1ReceiveFlag = 0; } uart.h / uart.c 除了一些常规的Uart需要的缓存字符串等之外，定义了发送指令错误时的回音。 C //UART.h #define REC_LENGTH 1 #define MAX_REC_LENGTH 1024 #define PRT_ERROR_HEAD_MSG printf( "ERROR order. Please check the head bit.\r\n"); #define PRT_ERROR_BIT_MSG printf( "ERROR order. Please check the state bit.\r\n"); #define PRT_SUCCESS printf( "success\r\n"); extern unsigned char Uart1ReceiveBuf[MAX_REC_LENGTH]; //UART1 存储接收数据 extern unsigned char Uart1ReceiveFlag; //UART1 接收完成标志 extern unsigned int Uart1ReceiveCnt; //UART1 接受数据计数器 extern unsigned char Uart1Temp[REC_LENGTH]; //UART1 接收数据缓存 C //UART.c #include "uart.h" unsigned char Uart1ReceiveBuf[MAX_REC_LENGTH] = {0}; //UART1 存储接收数据 unsigned char Uart1ReceiveFlag = 0; //UART1 接收完成标志 unsigned int Uart1ReceiveCnt = 0; //UART1 接受数据计数器 unsigned char Uart1Temp[REC_LENGTH] = {0}; //UART1 接收数据缓存 main.h 在main.h之中，定义了一些有助于增加可读性的宏定义。 C #define KEY1_Pin GPIO_PIN_5 #define KEY1_GPIO_Port GPIOC #define LED_Pin GPIO_PIN_2 #define LED_GPIO_Port GPIOD /* USER CODE BEGIN Private defines */ #define KEY1 HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port,KEY1_Pin) #define LED_ON HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_RESET) #define LED_OFF HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_SET) #define LED_TOG HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin) 实验现象 |
| 指导教师 |  | 分数 |  |
| 实习评语: |  |  |  |